OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i cel zadania

„Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027, Priorytet 9 - Fundusze Europejskie wspierające inwestycje społeczne w opolskim, Działanie 9.2 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Nr umowy o dofinansowanie: FEOP.09.02-IZ.00-0002/25

Realizacja inwestycji odbywać się będzie w formule "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ".

Dzienny dom pobytu jest miejscem dla osób starszych, samotnych i chorych. Aktywizuje społecznie i indywidualnie. Pomaga zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Dzienny dom pobytu oprócz towarzystwa innych osób, zapewnia zajęcia w różnych dziedzinach. Również przebywanie w zielonej przestrzeni, która dodatkowo uzyskiwana byłaby z prowadzonego w Patio ogrodu treningowego do wypoczynku i prowadzenia terapii dla seniorów. Dawałaby uczestnikom takie atuty, jak współdziałanie z naturą i środowiskiem. W dziennym domu pobytu planuje się zorganizowanie pobytu na  8 godzin dziennie od godz. 8:00 do godz. 16:00. Projektowany obiekt zlokalizowany w przedmiotowym lokalu  planuje przyjmować do 30 osób. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu o funkcji magazynowej na Dzienny Dom Pobytu:

- Prace projektowe. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji.

- Adaptacja strefy wejściowej do projektowanego Dziennego Domu Pobytu. Budowa przedsionka przeciwpożarowego i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Likwidacje barier architektonicznych, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami dojazd do budynku z parking istniejącego.

- Adaptacja pomieszczeń istniejącego magazynu zgodnie z załącznikiem graficznym do PFU.

- Adaptacja Patio na cele ogrodu wypoczynkowego i treningowego, które będzie miejscem do min hortiterapii, integracji itd.

- Lokalizacja oraz opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest: w województwie opolskim, w powiecie opolskim, 
w Gminie Ozimek, w mieście Ozimek. Lokal objęty opracowaniem znajduje się na terenie kompleksu dydaktyczno-usługowego przy ul. Słowackiego 5.

Id działki 160908_4.0091.AR_3.114/26.

Zlokalizowany na parterze, aktualnie pełni funkcję magazynową. Na przedmiotowej posesji znajduje się budynek dydaktyczny z pomieszczeniami adaptowanymi na przestrzeni ostatnich lat na lokale usługowe i produkcyjno-usługowe.

Budynek jest wyposażony w media:

-woda  bytowa  i do celów pożarowych z sieci miejskiej.

-kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej.

-energia elektryczna z sieci Tauron

-energia cieplna z sieci miejskiej, za pośrednictwem istniejącej w budynku wymiennikowni ciepła.

Aktualnie lokal jest ogrzewany, ogrzewanie grzejnikowe wodne.

Budynek wykonany w konstrukcji szkieletowej. Obiekt wykonany w konstrukcji stalowej: słupy stalowe w rozstawie osiowym co 6m, na nich znajdują się dachowe blachownice stalowe z płatwiami oraz stężeniami wiatrowymi.

Bryła budynku jest wieloczłonowa o różnej wysokości zabudowy. Budynek jest parterowy niepodpiwniczony, dostępny bezpośrednio z poziomu terenu.

Każda z części budynku zwieńczona dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia połaci około 5-10 % .

Pokrycie dachowe z blachy ryflowanej z izolacją z wełny mineralnej pokryte papą.

Między słupami znajdują się ściany z bloczków gazobetonowych z otworami okiennymi i drzwiowymi. Ściany wewnętrze  działowe z bloczków gazobetonowych.

Tynki na ścianach cementowo-wapienne. Posadzki z płytek lastrykowych.

Do  przedmiotowego wydzielonego  lokalu prowadzą jedne drzwi zewnętrzne oraz wyjście na zamknięte patio. Stolarka zewnętrzna okienna PVC w kolorze białym przeznaczona do wymiany

- Zestawienie powierzchni i pozostałe parametry dot. budynku i lokalu.

Powierzchnia  netto całego budynku  - 4631.54 m2

Powierzchnia zabudowy całego budynku – 5700 m2

Powierzchnia netto przedmiotowego lokalu 317,9 m2

Wysokość budynku - 7,82 m

Szerokość budynku 62,4 m

Długość budynku 102.46 m

Liczba kondygnacji naziemnych – 1

Liczba kondygnacji podziemnych – 0

Kąt nachylenia dachu – 5-10%

Geometria dachu – dach jednospadowy.

- Opis stanu istniejącego instalacji elektrycznej.

W pomieszczeniach przeznaczonych na Dzienny Dom Pobytu (DDP) jest wykonana wydzielona instalacja oświetlenia podstawowego, gniazd wtyczkowych 230V oraz szczątkowa instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zasilanie w/w obwodów odbywa się z tablicy rozdzielczej TE zlokalizowanej w korytarzu przy wejściu. Zasilanie tablicy TE odbywa się z sąsiadującego pomieszczenia stolarni.

W tablicy TE zabudowany jest 3-fazowy podlicznik elektroniczny do wewnętrznych rozliczeń za zużytą energię elektryczną. Instalacja elektryczna jest w stanie bardzo złym i musi zostać całkowicie zdemontowana.

Przez ciągi komunikacyjne objęte inwestycją są poprowadzone przewody i kable nieznanego przeznaczenia służące prawdopodobnie do obsługi sąsiednich (obcych) pomieszczeń. Część przewodów i kabli jest nieczynna i pozostawiona przez poprzednich użytkowników. Na korytarzu zabudowana jest czujka instalacji antywłamaniowej a w patio kamera monitoringu. Brak danych odnośnie właścicieli / użytkowników tych instalacji. W obiekcie nie stwierdzono instalacji sygnalizacji pożaru (SAP).

W zakresie warunków bytowych, dom dziennego pobytu musi spełniać następujące warunki:

- budynek i jego otoczenie nie może mieć barier architektonicznych;

- być wyposażony w system przyzywowo-alarmowy i system alarmu przeciwpożarowego.

Pomieszczenia powinny być przystosowane oraz spełniać następujące funkcje:

• pokoju dziennego pobytu;

• wypoczynkowego i pracowni terapii indywidualnej;

• pracowni terapii grupowej;

• obie łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

• jadalni;

• sali arteterapii, socjoterapii, muzykoterapii.

Zajęcia realizowane w dziennym domu pobytu

Zajęcia dla uczestników w Dziennym Domu Pobytu są prowadzone w formie grupowej oraz indywidualnej.

Zakłada się wykorzystanie potencjału przestrzeni publicznej i obiektów na rzecz poprawy sytuacji miasta i jego mieszkańców.

Należy zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami bez względu na płeć i wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie czy orientację seksualną. Osoby z szczególnymi potrzebami w tym z różnymi niepełnosprawnościami nie mogą być wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów inwestycji. Przeprowadzone roboty budowlane uwzględniać powinny zasady uniwersalnego projektowania w obiektach dla zapewnienia ich dostępności.

- Forma realizacji

Zadanie będzie realizowane w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. Wykonawca opracowuje pełną dokumentację projektową opartą na wcześniej zaakceptowanej opracowanej i przedstawionej Zamawiającemu koncepcji projektowej, uzyskuje niezbędne decyzje administracyjne oraz realizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Dokumentem podstawowym do realizacji inwestycji jest załączony Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z załącznikami.

- Przedmiot i zakres zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia projektowe i wykonawcze, opisane w załączonym  PFU winny się składać z następujących element…ów:

- Prace zewnętrzne - STREFA WEJŚCIA, PATIO.

- Rozbudowa budynku - Projektowany przedsionek przeciwpożarowy.

Rozbudowa budynku o przedsionek przeciwpożarowy z rampą dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściem należy wykonać daszek.

- Zagospodarowanie strefy wejścia.

Należy wykonać zagospodarowanie terenu przy strefie wejściowej do lokalu. Wyeliminować bariery architektoniczne i umożliwić osobom niepełnosprawnym komfortowe dojście i dojazd do istniejącego parkingu w pobliżu lokalu.

Przy wejściu  należy zlokalizować utwardzone miejsce  z  4 ławkami oraz min. jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, wykonać ciągi piesze i dwa klomby z krzewami wg. uzgodnień z inwestorem. Pozostałe miejsca postojowe należy wyznaczyć na istniejącym parkingu przy budynku.

- Adaptacja patio.

- Prace wewnątrz budynku - ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO LOKALU POD DZIENNY DOM POBYTU.

Adaptację lokalu należy wykonać opierając się wg załącznika graficznego do PFU, dopuszcza się zmiany pod warunkiem akceptacji inwestora, uzyskania pozytywnych opinii rzeczoznawcy p-poż i rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych i Bhp.

- Program użytkowy i sposób użytkowania obiektu budowalnego.

PFU obejmuje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych, dostosowanie pomieszczeń do nowej funkcji Dziennego Domu Pobytu. Zaadoptowanie wewnętrznego patio na ogród treningowy, które będzie miejscem do min. hortiterapii i bezpiecznego wypoczynków seniorów.

| 0.0 | Przedsionek przeciwpożarowy |
| --- | --- |
| 0.1. | Komunikacja |
| 0.2 | Strefa ciszy - muzykoterapia |
| 0.3 | Pomieszczenie socjalne |
| 0.4 | WC personelu NS |
| 0.5 | Toaleta 1 |
| 0.6 | Szatnia seniorów |
| 0.7 | Toaleta 2 |
| 0.8 | Pomieszczenie gospodarcze |
| 0.9 | Pomieszczenie przechodnie ekspozycja prac |
| 0.10 | Rozdzielnia |
| 0.11 | Zmywalnia naczyń |
| 0.12 | Sala wielofunkcyjna wydzielona strefa (klub, jadalnia) |
| 0.13 | Zajęcia grupowe warsztaty |
| 0.14 | Zajęcia grupowe - fizjoterapia |
| 0.15 | Komunikacja |
| 0.16 | Pomieszczenie kierownika (administracyjne) |
| 0.17 | Pomieszczenie terapii indywidualnych |
| * | PATIO |

- Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Istniejąca bryła oprócz dobudowy parterowego wiatrołapu nie ulegnie zmianie. Na terenie strefy wejścia  znajduje się obecnie blaszany garaż, który zostanie przeniesiony przez inwestora. Teren należy uporządkować, usunąć istniejącą nawierzchnie i zagospodarować zgodnie z załącznikiem graficznym do PFU.

- Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne przedmiotowego lokalu.

- Ściany zewnętrzne - kolorystyka elewacji nie ulegnie zmianie

Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej. Przebudowa dwóch otworów okiennych w celu umożliwienia wyjść ewakuacyjnych z DDP zgodnie z ekspertyzą p-poż. i załącznikiem graficznym do PFU. Dobudowa przedsionka przeciwpożarowego.

- Stolarka zewnętrzna – wszystkie elementy stolarki do wymiany.

Stolarka wewnętrzna – brak istniejącej stolarki wewnętrznej, wszystkie drzwi projektuje się na nowo.

Spis wymagań i wytycznych do stolarki okiennej i drzwiowej ujęte w PFU.

- Dach – istniejące poszycie z blachy trapezowej i izolacja z wełny mineralnej pokrytej papą.

Istniejący dach należy poddać termomodernizacji  za pomocą wełny natryskowej szklanej o parametrach:

Klasyfikacja ogniowa A1, Klasa pochłaniania dźwięku A.

Dodatkowo należy zabezpieczyć elementy konstrukcji farbą ogniochronną pęczniejącą.

Należy uzyskać odporność ogniową elementów konstrukcyjnych wg załączonej ekspertyzy p-poż.

Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U dla stropodachu min 0.15 [W/m2K]

- Parametry niezbędne do zmiany sposobu użytkowania lokalu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Na potrzebę oceny możliwości przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania przedmiotowej inwestycji sporządzono ekspertyzę p-poż, która stanowi załącznik do PFU.

Ekspertyzę wykonał: mgr inż.  Piotra Świercz - Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. Upr. Nr 378/98 Należy uzyskać odporność ogniową przegród budynku wg załączonej ekspertyzy p-poż.

- Ocena stanu technicznego oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowalnego

Na potrzebę oceny możliwości przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania przedmiotowej inwestycji sporządzono ekspertyzę konstrukcyjną, która stanowi załącznik do PFU.

Ekspertyzę wykonał: inż.  Henryka Wójcika - Upr. Nr 250/86/OP

- Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze. Zakłada się pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych i możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń służących seniorom. Projektuje się rampę w patio i przy wyjściach z budynku. Obiekt wyposaża się w elementy służące osobom z niepełnosprawnościami także dotyczącymi słuchu i wzroku.

- Parametry techniczne obiektu budowlanego .

- Budynek podłączony jest do miejskiej sieci ciepłowniczej w którym znajduje się węzeł cieplny, zasila on także przedmiotowy lokal w ciepło do ogrzewania budynków, ciepła woda użytkowa podgrzewana elektrycznie w lokalu.

- Należy wykonać wymianę  wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej.

- Należy wykonać docieplenie zewnętrznych przegród budynku należy uzyskać nie gorsze niż wskazane wskaźniki współczynnika przenikania dla przegród zewnętrznych wg WT .

- Należy wykonać wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej.

- Należy wykonać wentylację mechaniczna nawiewno-wywiewną, wentylację wywiewną dla sanitariatów oraz wentylację grawitacyjną w projektowanym przedsionku pożarowym.

Zaleca się sprawdzenie szczelności powietrznej budynku.

- Oświetlenie naturalne.

Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania ludzi, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 8:00–16:00 Okna należy wyposażyć w rolety wewnętrzne, tak by była możliwość ochrony przed bezpośrednio wpadającym światłem słonecznym – rolety dzień-noc.

Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8

- Ochrona przed hałasem

W sąsiadującym lokalu znajduje się zakład przemysłowy.

W celu umożliwienia korzystania z przedmiotowego lokalu i przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania należy koniecznie zaprojektować dodatkową przegrodę systemowej izolacji akustycznej wzdłuż całej ściany na osi 14’ (powierzchnia ściany akustycznej 26,3 m x 4 m)

Zakłada się osiągnięcie dla przegrody izolacyjności akustycznej na poziomie min. 60 dB.

Należy wykonać pomiary i wykazać zgodność z normą .

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Wyodrębnia się trzy etapy realizacji zamówienia:

- Etap I – projektowy

Etap projektowy obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej, uzgodnienie prac projektowych z inwestorem. Wykonanie koncepcji i przedstawienie jej do akceptacji Inwestorowi.

- sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz projektów technicznych zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.2017.0.1332].

– uzyskania niezbędnych zgód, pozwoleń, ocen i decyzji.

− dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacje inwestycji z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie pełnym.

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas etapu wykonawczego.

- zakończeniem etapu projektowego jest postawienie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania

- Etap II – wykonawczy

Etap wykonawczy obejmuje roboty budowlane związane z Utworzeniem Dziennego Domu Pobytu w Ozimku

Etap ten dotyczy wszystkich, koniecznych robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, oraz wyposażenia powstałych pomieszczeń zgodnie z załączoną tabelką.

- Etap III – powykonawczy

Etap powykonawczy obejmuje: − wykonanie dokumentacji powykonawczej, − wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskanie wszelkich, koniecznych zgód, pozwoleń na użytkowanie, atestów, certyfikatów itp. koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami użytkowania powstałego Dziennego Domu Popbytu w Ozimku.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż:

- 1 etap - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 30.08.2026 r. – dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych niezwłocznie po jej wydaniu.

- 2 i 3 etap - do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 15.05.2027 r. – do zakończenia całości robót budowlanych, dokonania zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane), wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz przekazania dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.

- Zakres rzeczowy

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia — na etapie realizacji zamówienia — specjalistów, we wszystkich koniecznych branżach niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia (np. branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, geodezyjnej lub innych, stosownie do rzeczywistego zakresu robót).

Wymagana będzie odpowiednia kwalifikacja i uprawnienia tych osób zgodne z przepisami Prawa budowlanego.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym, mających na celu Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku.

Uwaga: W związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania kosztorysu inwestorskiego z wyodrębnieniem:

- kosztów kwalifikowanych – tj. kosztów podlegających refundacji zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie o dofinansowanie,

- kosztów niekwalifikowanych – tj. kosztów ponoszonych w ramach środków własnych Zamawiającego lub niepodlegających refundacji.

- oraz oddzielnym wyszczególnieniem wszystkich pozycji dotyczących elementów zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami lub innych wymogów związanych z dostępnością infrastruktury.

Kosztorys inwestorski powinien uwzględniać wszystkie pozycje, zgodnie z załączonym przedmiarem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający zakres rzeczowy stanowi programach funkcjonalno-użytkowy.

- Etap projektowania

W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule „Zaprojektuj 
i Wybuduj” wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, ocen itd. oraz uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, umożliwiającej rozpoczęcie robót budowlanych niezwłocznie po jej wydaniu.

Informacje ogólne dotyczące projektowania:

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji koncepcji projektowej oraz stosownych opinii, uzgodnień, warunków, ocen środowiskowych itp. od właściwych jednostek.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniania kolejnych etapów opracowania projektowego (projekt wykonawczy) z uwzględnieniem wszystkich wytycznych, warunków itp.

- Odebrana przez Zamawiającego kompletna dokumentacja techniczna podlega ocenie przez Instytucję Zarządzającą, w celu sprawdzenia czy projekt spełnia Kryteria Środowiskowe dla wszystkich działań FEO 2021-2027.

Na podstawie tej oceny odebrana dokumentacja może wymagać uzupełnienia braków, które Wykonawca zobowiązany jest nanieść.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:

- Koncepcja z pozytywną opinią Zamawiającego - 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pdf – 1 egz.

- Mapa do celów projektowych – 1 egz.

- Projekt budowlany wielobranżowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym:

- projekt zagospodarowania terenu (PZT),

- projekt architektoniczno-budowlany (PAB),

- projekt techniczny (PT)

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- 4 egz.

- Wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 1 egz.

- Projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - 2 egz.

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz.

- Specyfikacje techniczne - 2 egz.

- Wersja elektroniczna na nośniku danych (np. płyta CD) kompletu dokumentacji ww. w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie word, ath, dwg. z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót i kosztorysy inwestorskie winny być możliwe do odczytu w programie NORMA - 2 egz.

Ponadto należy przeprowadzić anonimizację dokumentów w wersji elektronicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający etap projektowania stanowi załączone PFU - program funkcjonalno-użytkowy

- Etap realizacji robót budowlanych

W tym etapie na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji wykonawca zrealizuje m.in.:

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz z placami składowymi.

- wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową.

- przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający etap realizacji robót stanowi program funkcjonalno-przestrzenny.

- Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej rzeczywisty zakres i przebieg wykonanych robót budowlanych, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone 
w trakcie realizacji inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m. in.:

- Egzemplarze projektów budowlanych i wykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane (projekt powykonawczy).

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – wykonaną przez uprawnionego geodetę, przyjętą do zasobu geodezyjnego właściwego starostwa.

- Oświadczenia kierownika budowy o:

- zgodności wykonanych robót z projektem i przepisami prawa,

- doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku.

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowego robót oraz protokoły odbiorów przez gestorów sieci i właścicieli urządzeń.

- Kopie wszystkich uzyskanych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii,

- Dokumentację fotograficzną obrazującą stan inwestycji po zakończeniu robót.

- Atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty i karty katalogowe materiałów i urządzeń wbudowanych w ramach inwestycji.

- Wyniki badań, sprawdzeń, prób i pomiarów, wykonanych w trakcie odbiorów oraz dokumentację powykonawczą

- Dokumentację z koniecznymi pozwoleniami do zgodnego z przepisami użytkowania Utworzonego Dziennego Domu Pobytu w Ozimku.

Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w następującej formie

- 2 egzemplarze w wersji papierowej (oprawione, podpisane, w segregatorach lub skoroszytach),

- 1 egzemplarz w wersji elektronicznej – na nośniku cyfrowym (pendrive) lub w formie elektronicznej przesłanej na wskazany przez Zamawiającego adres/platformę. Dokumenty powinny być zapisane w formatach:

PDF – dokumentacja tekstowa i rysunkowa, DWG – rysunki projektowe, XLS – kosztorysy i przedmiary.

Przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej stanowi warunek konieczny do podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

- Pozostałe informacje dla Wykonawcy

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji inwestycji, w tym m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli okaże się wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Koszty związane z uzyskaniem powyższych dokumentów i przeprowadzeniem postępowań administracyjnych ponosi Wykonawca.

- Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez zamawiającego.

- Jeżeli wykonanie danych robót budowlanych lub któregoś z projektowanych etapów wymaga ingerencji (przejęcia lub czasowego zajęcia) terenów działek niebędących działkami UGIM, to należy to uwzględnić w dokumentacji projektowej.

- W terminie nie dłuższym niż 7 dni od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji wykonawca przekaże zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty do złożenia przez niego (zamawiającego) zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do PINB (oświadczenie kierownika budowy i robót oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, a także plan BIOZ).

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi dokumentację fotograficzną stanu w obrębie zakresu budowy i przekaże ją zamawiającemu.

- Jeżeli będzie konieczne, Wykonawca uzyska od zarządcy drogi przy terenie inwestycji wymaganych decyzji i zgody.

- Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowiązuje się wykonawcę do ścisłej współpracy z PGKiM Ozimek i Starostwo Powiatowe w Opolu – ZS Ozimek.  Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany jest do wystąpienia do PGKiM Ozimek o wydanie warunków dotyczących regulacji lub przebudowy istniejącej armatury urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej.

- Na etapie projektowania i wykonawstwa zobowiązuje się wykonawcę do ścisłej współpracy z Inwestorem, wynikającym z przepisów prawa budowlanego i innych oraz przedstawiania raportów z realizacji zadania.

- Na etapie budowy, przed złożeniem przez wykonawcę zamawiającemu zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego inwestycji, wykonawca musi uzyskać protokolarne potwierdzenie z PGKiM Ozimek o właściwej regulacji - przebudowie istniejącej armatury urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania przejętego obiektu i placu budowy.

- W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten fakt zamawiającemu pisemnie wraz 
z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiającego ponieważ wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne roboty wynikające z OPZ i PFU oraz niezbędne do realizacji zadania. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego.

- Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt. Pozyskany humus należy wykorzystać w maksymalny sposób na warstwę humusu skarp 
i przeciwskarp. Grunt nadający się do wbudowania należy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny sposób do budowy przedmiotowej inwestycji. Wszystkie odpady, które nadają się do ponownego użycia zostaną odpowiednie składowane i wykorzystane.

- Na obiekcie objętym inwestycją może znajdować się niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Każdy stwierdzony i zgłoszony przypadek zamawiający będzie rozpatrywać indywidualnie

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

- wykonywanie czynności związanych z robotami ziemnymi,

- wykonywanie  prac związanych z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego (koparek, ładowarek, równiarek, itp.) jak i sprzętu pozostałego (np. zagęszczarek)

- wykonywanie prac związanych wykonaniem konstrukcji,

- wykonywanie robót instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),

- wykonywanie robót drogowych,

- obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

- Przedmiot zamówienia musi być prowadzony zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju i DNSH („do no significant harm”, tj. „nie czyń poważnych szkód”), równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji:

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju i DNSH. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada minimalizację oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, postępem gospodarczym i rozwojem społecznym. Projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że podejmowane działania powinny być ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn oznacza zaplanowanie w projekcie takich działań, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu lub stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że Zamawiający musi w projekcie zachować zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Realizując projekt należy stosować Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zakres i sposób realizacji projektu muszą być zgodne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, bowiem Zamawiający zobowiązany jest wykazać w projekcie brak sprzeczności z wymogami tego dokumentu.

10.16   Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi zgodnie z zapisami naboru ramach działania DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027.

Pozostałe wytyczne stanowiące uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia znajdują się w programie funkcjonalno-przestrzennym.

- Załączniki do OPZ

- – PFU  Utworzenie Dziennego Domu Pobytu w Ozimku z załącznikami

- – Przedmiar

- – Tabela uwzględniająca konieczne do zakupu w ramach inwestycji wyposażenie.